APLIKOWANIE ZEWNĘTRZNEGO KOMPOZYTU TERMOIZOLACYJNEGO, ETICS

SLAJD1

WSTĘP

Efektywność energetyczna budynków stworzyła nowe wymagania w sektorze budowlanym. Nowe dyrektywy wyraźnie wskazują na potrzebę poprawy izolacji cieplnej budynku, aby sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym poprawy komfortu cieplnego budynku, związanym z obawami dotyczącymi zużycia energii i związanych z tym wyzwań środowiskowych. Właściwie izolowane budynki minimalizują wymianę ciepła z zewnętrzem, co w konsekwencji zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie oraz związane z tym koszty operacyjne.

Zewnętrzny system izolacji termicznej, ETICS, jest jednym z najbardziej wydajnych rozwiązań pozwalających uzyskać fasady o wysokiej wydajności cieplnej. Polega na zastosowaniu izolatora termicznego na ścianie zewnętrznej w praktycznie każdym systemie budowlanym, nowym lub starym, przemysłowym, handlowym lub mieszkalnym.

Treść szkolenia została opracowana zgodnie z wymaganiami projektu PROGREEN, finansowanego przez ERASMUS +, obejmuje podstawowe zastosowanie ETICS.

SLAJD 2

Izolacja ścian zewnętrznych

Aby zmniejszyć straty ciepła ze ścian, jedną z dostępnych opcji jest zastosowanie izolacji zewnętrznej, co jest ekonomicznie uzasadnione, a zastosowanie materiału izolacyjnego nie jest trudne ze względu na jego łatwą dostępność. Intensywność strat ciepła z budynku można znacząco zmniejszyć, a aby zmniejszyć koszty, działanie to można zaplanować i wykonać, ilekroć budynek wymaga innych prac naprawczych w stosunku do ścian wewnętrznych lub zewnętrznych.

Wymagania dotyczące materiału izolacyjnego

Grubość izolacji musi wynosić od 50 mm do 100 mm

Figura 1

Źródło: TRAINREBUILD – Intelligent Energy Europe

SLIDE 3

Przygotowanie podłoża - Stare budynki i / lub istniejące  podłoża

• Sprawdź podłoże, aby określić, który ETICS ma być zastosowany.

• Kontrola powinna również obejmować przygotowanie podłoża.

• Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podłoży drewnianych i lekkich płyt budowlanych.

• Przed fazą aplikacji podłoże należy zabezpieczyć przed wilgocią:

aby uniknąć pęcznienia podłoży,

w celu zapewnienia lepszej siły,

w celu wyeliminowania prawdopodobieństwa uszkodzenia podłoża.

SLIDE 4

Przygotowanie podłoża - Nowa konstrukcja

• Oceń planimetrię podporu (mur lub beton) za pomocą miarki 2 lub3 metrowej

• Jeśli za miarką występuje nierówność większa niż 1 cm, ścianę należy otynkować przed nałożeniem płyt izolacyjnych.

• Usuń cały brud z powierzchni.

Przygotowanie podłoża - Nowa konstrukcja

• Starannie oczyść podłoże, usuwając kurz, nagromadzone zanieczyszczenia, zanieczyszczenia biologiczne i materiały sypkie.

• Oceń i popraw wszelkie istniejące pęknięcia.

Ogólne zalecenia:

Proszę sprawdzić EN 13986, EN 771-4, EN 771-1, EN 771-3, EN 206-1 i EN 15498

Instrukcje producenta (etykiety na pojemniku, ulotki techniczne, karty charakterystyki)

powinny być przestrzegane.

SLIDE 5

Od czego zacząć - kontakt z ziemią lub podłogą

Zabezpiecz przed wodą powierzchnię podłoża, tak aby nie wnikała wilgoć pochodząca z ziemi, podłogi, balkonów lub tarasów.

Od czego zacząć – aplikacja profilu

- Wypoziomuj punkt początkowy systemu.

- Zamontuj profil startowy, mocowany co 30 cm za pomocą określonej tulei i śruby.

- Pozostaw 2 mm szczelinę między blatami profilu, wyrównując odpowiednim materiałem.

SLIDE 6

Klejenie płyt izolacyjnych – Umieszczanie kleju

• Na nieregularnym podłożu, na przykład w przypadku muru, należy zastosować pasmo obwodowe w układzie zaprawy wiążącej.

- Użyj kleju w 3 miejscach na środkowych lub poprzecznych pasmach.

Figure 2

Source: TEAE European Guideline for the Application of ETICS

SLIDE 7

Klejenie płyt izolacyjnych – Umieszczanie kleju

- Na regularnym podłożu (w przypadku tynkowania lub renowacji) należy aplikować klej na całej długości szyny zbiorczej

Figure 3

Source: TEAE European Guideline for the Application of ETICS

- W przypadku renowacji powierzchni malowanych lub pokrytych ceramiką, używaj specjalnego kleju, rozsmarowywanego na całej długości szyny zbiorczej.

- Używaj pacy o zębach przynajmniej 10mm

SLIDE 8

Klejenie płyt izolacyjnych – Pierwszy rząd

• Dopasuj płytkę do profilu startowego i delikatnie dociśnij wspornik, aby złapał klej.

Klejenie płyt izolacyjnych – kładzenie rzędu płyt

- Zamontować kolejne rzędy za pomocą płytek

- Połączenia między płytami powinny być szczelne, a powierzchnia wyrównana.

- Sprawdź pionowość i wyrównanie powierzchni względem sąsiednich płyt używając 2m poziomicy

Klejenie płyt izolacyjnych – Róg

- Naprzemiennie ustawiaj wierzchołki desek w kolejnych rzędach w wystających narożnikach i narożnikach wewnętrznych, aby poprawić blokowanie systemu.

- Nie wolno dopuścić, aby zaprawa znalazła się na oparciu płyt.

SLIDE 9

Klejenie płyt izolacyjnych – Korekty płytek po przyklejeniu

- Odetnij nadmiar materiału i wyreguluj powierzchnię przez szlifowanie, szczególnie w narożnikach.

- Dostosuj płaskość powierzchni oraz nieregularności w wymaganych obszarach, zwłaszcza jeśli chodzi o połączenia między płytami za pomocą szlifowania

Geometryczny układ zakotwiczeń

- Zastosuj co najmniej 6 mocowań na m2, bądź 8 w przypadku bardzo ciężkich warunków w zarysie płyty izolacyjnej

- Wzmocnij wzdłuż narożników

- Kotwy należy zawsze montować na obszarze pokrytym  zaprawą klejącą za płytami izolacyjnymi

SLIDE 10

Mechanizm mocujący płyt izolacyjnych – Zakładanie kotew

- Wywierć otwór wiertłem o średnicy odpowiedniej do zastosowanych kotew

- Włóż kotwę i wbij kołek

- Przykryj zaprawą do powlekania

Figure 4

Anchoring the insulation panels

Slide 11

Mechanizm mocowania płyt izolacyjnych – Wzmocnienie narożników

Figure 5

Reinforcing the corners

Slide 12

Mechanizm mocowania płyt izolacyjnych  – Wzmocnienie narożników i ochrona przed uderzeniami

Rozprowadź zaprawę za pomocą pacy, umieść, a następnie wciśnij płytę w narożnik i wyeliminuj nadmiar zaprawy.

Figure 6

Corners protection

Slide 13

Rozbij płyty izolacyjne na złącza dylatycyjne, pozostawiając otwór o szerokości co najmniej 15mm

Zakończ połączenie stosując odpowiedni profil złącza dylatacyjnego. Pod koniec pracy, po nałożeniu dekoracyjnego wykończenia, uszczelnij wewnętrzną przestrzeń profilu sznurkiem z pianki polietylenowej.

Figure 7

Finish the joint

Slide 14

Powłoka izolacyjna - Rozprowadź zaprawę na powierzchni płytek za pomocą pacy zębatej 6 mm.

Figure 8

Spreading the mortar

Slide 15

Powłoka izolacyjna - nakładanie pierwszej warstwy.

Ze świeżą zaprawą rozciągnij siatkę z włókna szklanego i wygładź pacą gładką, mocując ją do powierzchni zaprawy. Bocznie pokrywają się z pasami sieci w co najmniej 10 cm.

Figure 9

Applying the first layer

Slide 16

Po stwardnieniu pierwszej warstwy można rozprowadzić drugą warstwę zaprawy. Nałożona druga warstwa musi całkowicie ukryć siatkę i pozostawić jednolitą i płaską powierzchnię.

Figure 10

Applying the second layer

Slide 17

Po 3 dniach suszenia zaprawy do powlekania płytek należy nałożyć podkład pod wykończenie, aby uregulować absorpcję z powierzchni. Nałóż jedną lub więcej warstw za pomocą wałka antypoślizgowego.

Figure 11

Applying primer

Slide 18

Po wyschnięciu podkład (co najmniej 15 godzin), nałóż wykończenie. Usuń nadmiar materiału. Wykończ kielnią z tworzywa sztucznego wykonując delikatne okrężne ruchy, aby uzyskać pożądaną teksturę.

Kolorowe wapno wykończeniowe na bazie minerałów można nakładać w dwóch warstwach. Zmocz uchwyt mocno przed pierwszą warstwą i nałóż drugą, gdy tylko pierwsza stwardnieje. Wykończenie można szlifować gąbką lub wygładzić pacą ze stali nierdzewnej po szlifowaniu.